# Σχεδίαση ολοκληρωμένου πηνίου στο HFSS
Αναφορά Εργασιασ

Τσαρναδέλης Αθανάσιος Γρηγόριος
10388

Περιεχόμενα

Σχεδίαση πηνίου	3

Substrate	3

Μονωτικό – Oxide	4

Passivation	5

Air Body	6

Ground	7

Σχετικό σύστημα συντεταγμένων - Offset CS	8

Γεωμετρία πηνίου	9

Ground block	11

Sources	12

Τελική εικόνα	12

Προσομοίωση και ανάλυση S παραμέτρων	13

Analysis setup	13

Frequency Sweep	13

Διάγραμμα S παραμέτρων	14

Διαγράμματα αυτεπαγωγής, αντίστασης και συντελεστή ποιότητας	15

# Σχεδίαση πηνίου

Για την σχεδίαση του πηνίου βασίζομαι στο δοσμένο υπόδειγμα PDF και τροποποιώ κατάλληλα για να σχεδιάσω σύμφωνα με τις δοσμένες προδιαγραφές. Αυτές είναι:

- Spiral 1T, πλάτος W=14um, διάμετρος D=185um, πάχος 3.3um, υλικό Copper

- Substrate πάχους 700um από υλικό Silicon Oxide (το υλικό δίνεται στο υπόδειγμα)

- Μονωτικό πάχους 14um από υλικό SiO2

- Passivation πάχους 0.7um, εr=7.9 (το υλικό δίνεται στο υπόδειγμα)

Για το συγκεκριμένο πηνίο 1Τ δεν χρειάζομαι underpass και via μεταξύ των μετάλλων. Τέλος η απόσταση του μετάλλου 9, το μέταλλο του πηνίου, από το substrate είναι 5.1um.

## Substrate

Σχεδιάζω με βάση το υπόδειγμα με το καινούριο πάχος και ορίζω το υλικό όπως στο υπόδειγμα.

## Μονωτικό – Oxide

Ομοίως με πριν σχεδιάζω το Oxide. Δεν χρειάζεται να ορίσω υλικό, καθώς το silicon dioxide υπάρχει έτοιμο.

## Passivation

Όμοια με το substrate, σχεδιάζω με βάση το υπόδειγμα, με το ίδιο πάχος και ορίζοντας το ίδιο υλικό.

## Air Body

Το air body στο υπόδειγμα είναι μικρότερο από το substrate μου, άρα αυξάνω το πάχος του air body στα 1100um. Σαν υλικό επιλέγω το ήδη έτοιμο vacuum. Μετέπειτα κάνω Assign Radiation Boundary.

## Ground

Δημιουργώ το Ground και έπειτα κάνω Assign Perfect E στο ground.

## Σχετικό σύστημα συντεταγμένων - Offset CS

Δημιουργώ το σχετικό σύστημα συντεταγμένων εντός του μονωτικού, και σε απόσταση 5.1um από το substrate, καθώς αυτή πρέπει να είναι η απόσταση του πηνίου από το substrate.

## Γεωμετρία πηνίου

Χρησιμοποιώ το υπόδειγμα για να βρω τα σημεία του πηνίου με τις δικές μου διαστάσεις. Επίσης προσθέτω το κατάλληλο πάχος. Το πρώτο και τελευταίο σημείο αφορούν τις δύο θύρες του πηνίου. Δεν χρειάζομαι underpass, άρα το πηνίο είναι στο μέταλλο 9 και είναι επίπεδο. Επίσης δεν χρειάζομαι via μεταξύ των μετάλλων. Σαν υλικό επιλέγω το ήδη έτοιμο copper.

Line 1

Line 2

Line 3

Line 4

Line 5

Line 6

Line 7

Έπειτα κάνω Seed Mesh Conductors. Έχω τελειώσει με την γεωμετρία του πηνίου και προχωράω στα sources και στο ground block.

## Ground block

Στο υπόδειγμα δημιουργείται ένα ground ring γύρω από το πηνίο. Για το συγκεκριμένο πηνίο όμως, αρκεί ένα ground block για να χρησιμοποιήσω ως αναφορά για τις πηγές που θα προσθέσω μετέπειτα. Σαν υλικό επιλέγω το pec, όπως στο υπόδειγμα.

## Sources

Τοποθετώ τις πηγές μου με τροποποιημένο μέγεθος. Έπειτα κάνω Assign Excitation (Lumped Port) για τις δύο πηγές. Χρησιμοποιώ το ground block ως αναφορά.

Source2

Source1

## Τελική εικόνα

# Προσομοίωση και ανάλυση S παραμέτρων

## Analysis setup

Δημιουργώ ένα analysis setup σύμφωνα με το υπόδειγμα.

## Frequency Sweep

Όμοια δημιουργώ ένα frequency sweep για τις συχνότητες της εκφώνησης.

## Διάγραμμα S παραμέτρων

# Διαγράμματα αυτεπαγωγής, αντίστασης και συντελεστή ποιότητας